#TÍTULO: Circuito 1

#ENUNCIADO: En el siguiente circuito hay un interruptor ideal conectado entre los nudos N2 y N3 que inicialmente está abierto.

Este circuito corresponde al siguiente netlist:

V1 N1 0 10

R1 N1 N2 1

R2 N2 0 1

R3 N3 0 1

R4 N2 0 1

R5 0 0 1

¿De qué resistencias depende la diferencia de potencial entre los nudos N2 y 0?

Responde con el siguiente formato: "R1, R2 y R3 dado que ...".

#FIN ENUNCIADO

RESOLUCION EXPERTO:

El experto observa el circuito en global, su primera mirada se focaliza en detectar aquellas resistencias por las que no va a producirse paso de corriente, bien porque están cortocircuitadas o bien porque están en circuito abierto. En el caso que nos ocupa, el experto se daría cuenta que R5 está en cortocircuito, y R3 en circuito abierto. Por lo tanto, estas dos resistencias no se tendrían en cuenta para calcular de la diferencia de potencial entre N2 y 0.

Esto lleva al experto a poder simplificar el circuito, quitando las resistencias R3 y R5. A continuación, revisa el circuito resultante y se dará cuenta de que R2 y R4 están en paralelo. La contestación del experto es que la tensión entre N2 y 0 depende del valor de R1, R2 y R4.